山西省肿瘤医院
时间戳服务采购需求
1、时间戳签发和验证接口支持使用SM2、SM3、RSA1024、RSA2048算法。

2、签发可信时间戳、验证时间戳有效性接口需调用正常，时间戳结构与RFC3161/RFC2630/GM0033要求一致，Adobe免集成方式的时间戳签名和验证功能正常。

3、可配置多CA签发的根证书，对其他CA签发的时间戳验证通过，采用CRL/LDAP验证方式和验证。

4、通过管理界面可进行应用管理、证书管理、系统配置以及日志查询管理操作，可通过web管理页面直接升级系统。

5、内、外置时间源同步功能正常，配置NTP、SNTP同步功能正常，可进行外置时间源同步，以自身时间源为基准的内置时间源同步功能正常，对外提供时间同步服务正常。

6、提供了日志管理功能，日志输出格式可选择syslog协议。

7、提供分级权限管理模式，分为管理员、操作员、审计员三级，分别赋予不同权限。

8、可配置黑白名单访问策略，黑白名单采用动态更新方式。

9、配置IPV4和IPV6地址后根据配置ip可成功访问系统。

10、支持双机热备、冗余双电源和负载均衡配置功能。。

11、采用可视化管理，使用SNMP协议；系统监控、设备硬件及软件的运行状态监测功能，监测数据与实际一致。

12、2U 机架式服务器，标配导轨，冗余电源;

13、网络：配置≥2个100/1000M自适应网口

14、采用国家授时中心时间源,提供北斗授时方式

15、授时精度：0.5-3ms(毫秒)；

16、守时精度：<1ms（72小时）；

17、时间戳服务系统需对接医院的电子认证系统，实现与现有时间戳服务系统负载部署。
