山西省肿瘤医院视频监控系统

存储扩容项目需求

山西省肿瘤医院视频监控系统现有2台云存储管理服务器，型号为DH-CSS9064X/HT；现有6台云存储节点，型号为DH-CSS7348S，配置希捷ST6000NM0115硬盘288块。

本次视频监控存储扩容项目需新增1台磁盘阵列（48盘位）及12台云存储节点和624块硬盘，配套相应存储容量授权和交换设备，保证能够并入原有云存储系统，并和原有云存储系统形成一套云存储系统，含设备安装调试。

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁盘阵列 | 1 | 台 | 1、64位多核高性能处理器，不少于2个内存条； 2、6U机箱，48盘位，1+1冗余电源，可支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护； 3、不少于4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100Mbps自适用管理网口； 4、不少于1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232接口； 5、支持不少于450路H.264/H.265混合接入，网络带宽1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发； 6、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 7、采用国产操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高。 |
| 2 | 云存储节点 | 12 | 台 | 1、采用主流的对象存储架构、先进的容错算法、智能化的资源调度技术，提供了基于分布式文件系统的数据存储能力，具备大容量、高可靠、高性能、使用简单、自动化管理等特点，保障数据的电信级安全可靠，支持集群横向扩展，满足海量大数据、云计算业务的庞大需求；采用Erasure Code冗余技术，数据分片后存储至多台节点中，2、支持设备级、硬盘级容错； 3、支持N+M多种容错模式（N+1，N+2，N+3，N+4），磁盘利用率为N/（N+M）； 4、支持录像业务级别按空间、时间的循环覆盖； 5、支持融合存储，支持视频、图片、文档等数据混合存储； 6、支持存储节点间基于性能和容量的负载均衡，节点内部基于硬盘性能和容量的负载均衡； 7、在80%磁盘利用率下，最大容忍四台存储节点同时故障，历史录像不丢失。 8、外形规格：6U机架； 9、主处理器：≥六核高性能处理器； 10、操作系统：嵌入式LINUX系统； 11、高速缓存：≥16GB DDR4 主频2666MHz； 标配内置不少于 1块 2.5英寸 SATA 240G 企业级固态硬盘，最大支持48个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘； 12、电源冗余：1+1冗余电源； 13、网络接口：≥8个千兆数据电口； 14、eSATA接口：≥1个； 15、RS-232接口：≥1个； 16、USB接口：≥2个USB 3.0接口，≥2个USB 2.0接口， 17、可并入原有云存储系统，并和原有云存储形成一套云存储系统，可与原有平台无缝对接； 18、可提供原厂3年售后服务承诺书。 |
| 3 | 硬盘 | 624 | 块 | - 单盘容量：6TB； - 硬盘接口：SATA； - 转速：7200RPM； - 缓存：256MB； - 5年质保； - 含云存储容量扩容授权。 |
| 4 | 系统集成 | 1 | 项 | - 含设备安装调试，需充分考虑系统所需的各种辅材以及传输设备，保证能够并入原有云存储系统，并和原有云存储系统形成一套云存储系统。 |