# 附件2-2

# 中国医学科学院肿瘤医院山西医院（山西省肿瘤医院）

# 质子中心建设项目“初步设计与概算报告编制”采购需求

- 采购需求

为提升山西省肿瘤医院的医疗服务综合能力，为人民群众提供科学、方便、高效、快捷的医疗服务，提升医院精细化管理水平，扎实推进区域肿瘤医疗中心建设。按照《山西省政府投资管理办法》和在线平台公开的政府投资项目审批流程，我院拟招一家经验丰富的初步设计与概算编制单位按照甲方的要求协助甲方完成以下内容：

本项目采购内容为质子中心项目初步设计编制、投资概算编制及报批配套咨询服务，含全部专业设计、专项方案、概算书、图纸、BIM、评审汇报、修改配合。

- 初步设计服务内容

- 总平面、建筑、结构、给排水、暖通空调、强电、弱电智能化、消防、人防、医用气体、物流、景观等常规专业初步设计。

- 质子工艺专项设计（核心）

质子系统工艺布局、束流路径、设备基础、荷载、沉降、振动控制、吊装运输通道、设备维修空间、管线接口、冷却水、纯水、压缩空气、接地、电磁兼容等，辐射屏蔽专项设计：混凝土屏蔽、重金属屏蔽、防护迷宫、防护门、观察窗、通风排风、活化气体排放、散射辐射、中子屏蔽计算书；屏蔽方案需满足生态环境部门辐射安全许可要求，提供屏蔽计算报告。辐射防护与安全设施、剂量监测、联锁系统、门禁、视频监控、应急方案、辐射标识、去污设施设计。

- 医疗流程设计：患者就诊、摆位、质控、模拟定位、候诊、医护通道、污物洁污分流、放疗质控实验室、物理师工作室。

- BIM 初步设计模型：土建、机电、屏蔽体、设备空间碰撞检查，输出模型及碰撞报告。

- 专项配套方案：消防性能化论证预案、电磁防护、防振动、防杂散辐射、放射性废水废气收集方案。

- 设计说明、图纸、设备材料表、技术规格书、报批 PPT、评审汇报材料；配合卫健、发改、生态环境、消防、人防等部门评审答疑、修改至通过。

- 概算编制服务内容

- 按照现行计价定额、信息价、市场价格编制项目总概算，含：工程费用（土建、安装、屏蔽专项、机电、净化、防护门等）、工程建设其他费、预备费；单独列示质子主机及配套大型医用设备购置费（仅列项不做设备深化报价），概算边界清晰，不重不漏。

- 概算书含编制说明、综合概算表、单位工程概算表、主要材料设备概算表、价格取定依据；屏蔽工程、特种防护门、高密度混凝土、特种钢材等专项单独分项。

- 概算误差控制：满足审批要求，概算成果接受财政评审、造价复核，按评审意见调整修改。

- 提供概算编制答疑、对接评审单位、配合概算评审。

- 配套服务（必须包含，不得另行加价）

- 对接质子设备供应商，收集工艺参数、输入条件，组织工艺对接会；协调设备厂商出具工艺接口资料。

- 对接辐射评价单位、环评单位、甲类设备配置评审要求，设计成果满足后续辐射安全许可证、环评批复等。

- 批复前多轮修改、补图、补资料；直至初步设计及概算获得主管部门批复为止。

- 交付全部可编辑源文件（CAD、BIM、概算软件源文件、Word、PDF）。

- 服务商可根据采购需求需分别讲述服务、报价等相关内容。

- 项目概况

- 建设地址:太原市杏花岭区凯旋街山西省肿瘤医院本院区西南侧。

- 建设内容及规模:项目总建筑面积81200平方米，其中: 地上建筑面积46800平方米、地下建筑面积34400平方米。建设内容主要包括:质子中心住院楼、质子中心教培楼、能源中心、 污水处理站、液氧站、地下室(含质子设备及治疗区)、架空平台及连廊、院区联通道以及室外配套基础设施等。

- 总投资及资金来源:项目总投资76375.88万元，其中: 工程费用62475.72万元，工程建设其他费用6956.90万元，预备费用6943.26万元。资金来源为申请省级财政资金、省级基本建设资金、地方政府专项债券以及医院自筹等多渠道筹措解决。

- 建设工期:40个月